目录

第一章  总则	1

第二章  地块控制	2

第三章  市政设施控制	4

第四章  规划实施对策及措施	6

第五章  附则	7

附录1：土地使用性质兼容性一览表	9

附录2：地块控制指标一览表	11

## 第一章  总则

第1条  规划背景

牢固树立“项目第一支撑”理念，为高质量发展积蓄强大动能，聚焦经济高质量发展，着力推动项目建设。为了推动项目实施及产业发展，编制《天镇县逯家湾镇S-01地块控制性详细规划》以作下一步规划实施指导。

第2条  规划依据

1．《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正版）；

2．《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

3．《城市规划编制办法》（建设部2006）；

4．《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

5．《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2010年12月1日住建部颁布）；

6．《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（城乡规划部分）；

7．《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）；

8．《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）；

9．《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）；

10．《城市规划强制性内容暂行规定》（住建部2002 年218 号）；

11．《城市绿线管理办法》（住建部2002 年第112 号）；

12．《城市黄线管理办法》（住建部2006 年）；

13．《城市紫线管理办法》（住建部2006 年）；

14．《城市公共设施规划规范》（GB50442-2008）；

15．《大同市城市规划管理技术规定》；

16．《天镇县国土空间总体规划（2021-2035年）公示稿》。

第3条  规划原则

1.整体性原则——落实和深化上位规划的要求；

2.保障公共利益原则——发挥规划的调控和引导作用；

3.综合协调原则——规划用地集约、设施高效、环境优美的地块；

4.可操作性原则——符合规划管理的实际要求。

第4条  规划范围

本次规划范围为S-01地块，位于天镇县逯家湾镇石佛寺村村西南，建设地交通通讯都比较完善，位于省道201西侧约31m，规划总面积为1141.25㎡，约1.71亩。

第5条  规划强制性内容

本规划的强制性内容包括用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、建筑退后红线距离、禁止开口路段、公共服务设施和市政公用设施配套要求。规划的强制性内容不得随意调整，变更强制性内容要符合变更程序。在文本中以下划线的形式标明强制性内容。

第6条  成果构成及法律效力

本规划成果包括文本、图则、说明书和图纸，规划文本与规划图则、规划图纸具有同等法律效力，三者同时使用，不可分割。

## 第二章  地块控制

第7条  规划定位

综合考虑《天镇县县城总体规划调整（2008-2020年）》的发展规划及规划地块周边的区域地位和发展潜力，规划地块打造可以促进天镇县逯家湾镇经济发展、增强产业可持续发展的地块。

第8条  用地控制

用地控制是指对建设用地上的建设内容、位置、边界和面积等方面做出规定，包括土地使用性质、用地边界、用地面积等。其中用地性质是将城市用地按照所担负的不同城市功能，划分为不同性质的用途类型，如居住用地、工业用地等。

规划地块用地性质大类为09商业服务业用地，中类为0901商业用地,小类为090105公用设施营业网点用地。

用地边界是指用以界定和区分相邻地块使用的界线，通常由道路红线、地块分界线及地物地貌等自然界线组成；

用地面积指由道路红线和地块界线围合而成的水平投影面积，是规划地块细划后用地性质明确的地块面积。

第9条  地块土地使用兼容性控制

考虑到土地的适用性与土地市场的需求，为增强规划可操作性与动态适应性，参照《大同市城市规划管理技术规定》（2012），允许部分用地的性质具有一定的兼容性，兼容比例不得高于20%。

第10条  控制体系

1.控制性指标

本次规划控制性指标包括用地性质、地块面积、建筑密度、容积率、绿地率、建筑限高，出入口方位等。

2.指导性指标

指导性指标：建筑风格、公共开放空间等。

第11条  控制性指标

1.容积率

容积率是对建设范围内地面以上开发建设的总建筑面积量的控制。本地块内各地块容积率控制如下：

S-01地块：容积率≤1.0

2.建筑密度

建筑密度是对建设范围内建筑基底面积所占地块面积的百分比的控制。本地块内各地块建筑密度控制如下：

S-01地块：建筑密度≤40%

3.绿地率

绿地率是对开发建设范围内绿地面积占地块面积百分比的控制，本规划中的绿地率控制如下：

S-01地块：绿地率≥20%

4.建筑高度

建筑高度在不影响周边环境的情况下，丰富城市空间结构与天际线，地块内建筑高度为上限控制。

S-01地块：建筑高度≤15m

5.建筑后退

建筑后退指地块内建筑在各方向后退地块界线、道路红线、城市绿线的距离。

S-01地块参考《大同市城市规划管理技术规定》（2012）本次后退用地界线3米。

6.建筑间距

建筑间距应当满足日照、消防、交通、卫生、环保、抗震、工程管线、建筑保护、视觉卫生和城市空间景观等方面的要求，本次控制性详细规划的建筑间距规定应符合文本和图则中的规定,并参照《大同市城市规划管理技术规定》（2012）的要求。

7.交通出入口方位

S-01地块：西南侧、东侧。

第12条  道路交通控制

1.道路系统规划

规划地块对外交通由村庄道路和省道201组成。村庄道路道路宽度为6m，省道201道路宽度为10m。

第13条  城市设计引导

1.城市设计框架

通过对建筑的有序布置，形成地域标志和个性场所，体现以人为本的思想，形成以省道201城市景观主轴为主框架的点、线相结合的城市景观结构系统。

2.见缝插绿，增强对公共开放空间享有的多重选择性和可达性，优化并突出规划地块的环境及景观特色。

3.绿化空间设计

（1）安全和方便的步行道将各绿化层次有机地组织为一个整体；

（2）创造一个自然和充满活力的绿化空间；

## 第三章  市政设施控制

第14条  给水工程规划

1.规划用地最高日用水量为11m³/d。

2.规划用地范围用水就近从临近道路省道201供水管线接入。

3.给水管网管径按照最高日最大时进行计算；按消防有关规定，供水管网根据路网布置，给水管径为DN300，按照每隔120米安装一个消火栓，消防用水与规划用地用水共用一套市政管网，管网按消防用水校核。

第15条  排水工程规划

1.规划用地实行雨污分流制，规划周边道路敷设污水干管，生活污水经污水管道收集，排至城市污水管网。污水管次干管径DN400，主干管径DN600。

2.规划用地总污水量为7.3m³/ d。

第16条  电力工程

1.规划地块电力负荷指标为400W/㎡，最大供电负荷为8.52MW。

2.规划用地用电接自接自周边市政电缆。

第17条  通信工程

规划地块电话线密度指标为100线/hm2,则需交换机总容量为11线。

本次规划用地范围内不设邮政局所，邮政业务主要依托石佛寺村的基础设施。

规划地块信息系统建设基于光缆的信息传输系统，光缆采用地下敷设方式。

第18条  供热工程

1.规划用地采暖总热负荷为0.18MW。

2.本次规划地块热源接城市供热管网。

第19条  环卫工程

1.规划用地设置公共厕所1座，公厕一律设置标识牌，建筑面积为30-80㎡。

2.生活垃圾在分类收集的基础上实行分类处理，可回收垃圾回收利用，分类处置后的生活垃圾运至天镇县县城垃圾填埋场处置。

第20条  管线综合

1.由道路两侧向道路中心依次布置电力、通信、给水、热力、污水、雨水管线。

2.电力、通信、给水、热力管线，尽可能布置在人行道和非机动车道下。

3.雨水、污水管线，管径较大，埋深较深，维护工作量较小，一般布置在机动车道下。

第21条  综合防灾

1.消防规划

（1）根据总体规划，规划用地消防，由天镇县公安消防大队统一管理。

（2）消防供水管网与规划用地供水管网合用，管网末端和水压不够地段设置加压泵站及调节水池，各主要道路的室外消火栓间距不超过120米。

（3）房屋建筑应符合消防要求，建筑沿街部分长度超过150米或总长度超过220米时应设穿过建筑的消防车道，沿街建筑应设连接街道内院的通道，其间距不大于80米。

（4）加强规划地区道路建设，保证消防车辆畅通，消防道路宽度大于等于4米。净空高度不应小于4米，尽端式消防车辆的回车场尺度应大于15米×15米。

（5）消防通道与生活区道路合用，各主要道路作为消防疏散通道，其它道路应按消防要求进行建设。街区内应合理规划建设改造消防车通道，消防车通道的宽度、间距和转弯半径等应符合国家有关规定。

（6）在规划建设当中，严格控制消防间距，保障消防通道畅通。

2.抗震规划

（1）规划用地抗震指导思想以预防为主，以工程抗震为辅，坚持抗、防、避、救相结合，群众性抗震防灾与专业性抗震防灾相结合。

（2）抗震设防等级根据《中国地震动参数区划图 GB18306-2015》，天镇县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。一般工程应按照VII度标准进行设防，重要的生命线工程、重要设施、易发生次生灾害的设施应适当提高设防标准，均按照高于本地区地震设防烈度一级的标准进行设防。

（3）新建工程应达到抗震标准，对无抗震措施的建筑应进行抗震加固，同时应加强对建筑市场的监督和管理，确保施工质量。

（4）规划用地布局时应考虑抗震因素，用地应避开塌陷、断裂带地区，避开软土及液化土层地带。

第22条  环境目标

1.大气环境质量标准：保持在二级以上。

2.水体环境质量标准：地表水体按《地表水质量标准》保持在三类以上，地下水体按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）保持在三类以上。

3.噪声环境质量标准：重点保护区50分贝（Ａ）夜间40分贝（Ａ）以下，一般保护区昼间55分贝（Ａ），夜间45分贝（Ａ）以下。

第23条  指导性指标

1.建筑风格

本地块建筑主要为商业建筑，建筑以现代风格为主。

2.公共开放空间

利用道路两侧带状绿地等非建筑空间，组织城市公共开放空间，公共开放空间之间最好有步行道与其他交通方式进行无缝衔接，强化与公共（服务）设施、重点开放空间、景观点的联系，以及符合整体空间环境设计要求。

- 第四章  规划实施对策及措施

第24条  地块变更程序

1.地块变更的界定

天镇县城市地块变更主要是指在建设过程中，对规划地块进行细分与合并，更改地块用地性质、强制性指标要素和引导性指标要素等，一般包括以下内容：

（1）地块土地用途；

（2）地块允许的建设总量，如容积率和建筑密度的改变；

（3）地块内建筑限高的改变；

（4）地块内绿地率、公共绿地面积的规定；

（5）市政基础设施和公共服务配套设施建设的规定；

（6）规划地块的用地界线。

由于外部因素导致本区域规划地块的用地性质、用地界线、控制指标等要素发生更改的，均属地块变更范围。

2.地块变更程序

（1）自由裁量变更程序

规划管理部门根据变更申请，在不影响整体控制要求的情况下，在允许的自由裁量范围内，对地块内容进行调整，重新提出变更街区或地块的控制指标和要素，并按程序进行公示，公示通过后方可批准开发建设。以下情况属自由裁量范围：

地块用地性质在兼容范围内进行调整；

地块引导性控制指标和要素发生变化；

同一街区内相同性质地块合并建设时。

（2）修订审批变更程序

当天镇县城市建设变化引起地块规划设计条件发生较大变更，地块用地性质不在兼容范围内变更，地块边界调整而对用地进行合并或细分，以及地块强制性控制指标和控制要素出现变更时，应启动修订审批变更程序。以下情况属修订审批变更范围：

地块性质不在其兼容范围内变化调整；

地块的建设总量，如容积率和建设密度的改变；

各地块绿地率改变；

市政基础设施和公共服务设施建设配套改变；

道路的线形、红线宽度和断面发生改变。

修订审批变更程序是先由控制性详细规划编制机关组织专题论证，采用多种方式征求规划地段内各位专家的意见，向审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后,方可组织编制修改方案，修改后应当按法定程序审查报批。报批材料中应当附具规划地段内利害关系人意见及处理结果。控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划强制性内容的,应当先修改总体规划。

第25条  奖励与惩罚

1.对规划范围内违反规定的建设将按下列方式进行处罚。

（1）开发建设者违反规定的由城市规划管理部门，依据《城乡规划法》及相关法规的规定进行处罚。

（2）受委托的设计单位违反规定的，亦可依据《城乡规划法》及相关法规的规定进行处罚。

（3）城市管理部门违反规定且造成后果者，根据《城乡规划法》的有关条款或行政诉讼法的有关条款给予处罚。

## 第五章  附则

第26条  本规划经天镇县人民政府批准后，报天镇县人民代表大会常务委员会和大同市人民政府备案，解释权属天镇县自然资源局。

第27条

1.地块：根据用地性质、权属和界线划分的最小城市建设用地单元。

2.用地性质：根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类》确定规划地块的土地使用类型。

3.用地兼容性：在地块土地使用性质被确定后，为适应城市建设灵活性的要求，在一定条件下地块使用性质可变更的特性。

4.容积率：在地块内，建筑总面积与地块用地面积的比值，是表述地块开发强度的重要指标。

5.建筑密度：地块内所有建筑物的基地面积占用地面积的比例。单位：百分比（％）。

6.建筑限高：地块内建筑物地面部分最大高度限制值，是城市空间利用和轮廓线控制的要求。单位：米（m）。

7.绿地率：地块内各类绿地总面积占地块面积比例。单位：百分比（％）。

8.建筑后退红线距离：地块内建筑后退道路红线及用地红线的距离。

9.禁止开口路段：指为保证交通秩序不得设置机动车开口的路段。

# 附录1：土地使用性质兼容性一览表

| 用 地 类 型 建 设 项 目 |  |  | 居住用地（R） | 公共管理与公共服务设施用地(A) | 商业服务业设施用地(B) |  | 道路与交通设施用地(S) |  | 绿地与广场用地(G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二类居住用地 | 行政办公A1 | 商业用地B1 | 公用设施营业网点B4 | 城市道路S1 | 交通场站S4 | 公园绿地G1 |
| 住宅及配套设施 | 住宅 | 低层、多层住宅 | ● | × | × | × | × | × | × |
|  | 建筑 | 小高层住宅 | ● | × | × | × | × | × | × |
|  |  | 高层住宅 | ● | × | × | × | × | × | × |
|  | 小区 | 幼托、物业 | ● | ○ | ○ | × | × | × | × |
|  | 配套 | 文化、体育、卫生 | ● | ○ | ○ | × | × | × | × |
|  | 设施 | 商业 | ● | × | ○ | ○ | × | × | × |
|  |  | 小游园、停车场（库） | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理与公共服务设施 | 行政 | 党政、社会团体、事业等办公设施 | ● | ● | ○ | ○ | × | × | × |
|  | 文化设施 | 公共图书、博物、档案、科技、纪念、美术展览、会展中心等以及文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童、老年活动中心等 | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|  | 教育 | 高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位及附属配套生活设施 | ● | ○ | × | ○ | × | × | × |
|  | 科研 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体育 | 室内外体育场馆、游泳场馆、各类球馆、体育训练、业余体校 | ● | ○ | ○ | × | × | × | × |
|  | 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗 | 综合医院、各类专科医院、社区卫生服务中心、卫生防疫、动检中心、急救中心、血站（库） | ● | ○ | ○ | × | × | × | × |
|  | 卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 | 福利院、养老院、孤儿院等社会福利和慈善服务设施 | ● | × | × | × | × | × | × |
|  | 福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文物 | 古建筑、古窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等 | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 古迹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外事 | 驻华使馆、领事馆、国际机构及其生活设施 | ● | ○ | × | × | × | × |  |
|  | 宗教 | 各类宗教寺庙建筑 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 商业服务业设施 | 商业 | 商业餐饮、商场、商铺、超市、批发市场；饭店、餐厅、酒吧；宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等设施 | ○ | ○ | ● | × | × | × | × |
|  | 商务 | 银行、证券交易所、保险公司；文艺团体、影视制作、广告传媒；贸易、设计、咨询等服务办公设施； | ○ | ○ | ● | ○ | × | × | × |
|  | 娱乐 | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、大型游乐设施；健身房溜冰场等娱乐设施 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
|  | 康体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业设施 | 公用 | 加油（气）站、充电站；独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等营业网点 | ● | ○ | ○ | ● | × | × | × |
|  | 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 业余学校、民营培训机构、私人诊所、殡葬、宠物医院、汽车维修等设施 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
|  | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业 | 一类 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工厂 | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 二类 | 对对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工厂 | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 三类 | 对对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工厂 | × | × | × | × | × | × | × |
| 物流仓储 | 一类 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储 | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 二类 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储 | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 三类 | 易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储 | × | × | × | × | × | × | × |
| 城市道路与交通设施 | 道路 | 城市快速路、主干路、次干路和支路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 轨道 | 独立地段的城市轨道交通线路、站点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 交通 | 铁路客货运站、公路长途客运站、公交枢纽及其附属设施 | × | × | × | × | × | ○ | × |
|  | 枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通 | 城市轨道交通车辆基地及附属设施；公交车首末站、停车场（库）、保养场、出租汽车场站设施及其附属设施；独立地段的公共停车场（库） | × | × | × | × | × | ● | × |
|  | 场站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 除以上之外的交通设施，包括教练场等 | × | × | × | × | × | × | × |
| 城市公用设施 | 供应 | 城市供水、供电、供热、供燃气设施；邮政中心（支）局、电信局、移动基站、微波站等设施；广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施 | ● | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
|  | 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境 | 雨（污）水泵站、污水处理及其附属设施；生活、医疗垃圾以及垃圾转运站、车辆清洗和停放修理设施 | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
|  | 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全 | 消防站及指挥训练中心；防洪堤、防洪枢纽、排洪沟渠等设施 | ○ | × | × | × | × | × | × |
|  | 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市绿地与广场 | 公园 | 向公众开放，以游憩为主要功能、兼具生态、美化、防灾等作用的绿地 | ● | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ● |
|  | 绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护 | 具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地 | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广场 | 以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地 | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
|  | 用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、●允许设置（无限制条件）；〇可以设置（有限制条件）；×为不允许设置。               2、商住楼为地上1层或1－2层为商业服务用房、其它部分为住宅的楼房建筑。

- 附录2：地块控制指标一览表

| 序号 | 地块编号 | 用地代码 | 用地名称 | 用地面积（㎡） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率 （%） | 建筑限高 （≤m） | 开口方向 | 停车位 （个） | 配套设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S-01 | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 1141.25 | ≤1.0 | ≤40 | ≥20 | 15 | 西南、东 | —— | 公共厕所 |